Antriebstrommellagerung eines Bandförderers

Konstruktionsentwurf im Fach Konstruktionslehre 3

des Studienganges Maschinenbau

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim an der Brenz

von

Hofmann, Tanja

Hopf, Marie

Langohr, Anika

Tiroch, Matthias

Abgabe: 28. November 2019

Bearbeitungszeitraum	9 Wochen

Matrikelnummern	3662013, 1790705, 3225750

Kurs	TM 2018 KM

Ausbildungsfirma	BSH, Bosch AS,

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5

1.1	Vorgehen	5

1.2	Terminplan	5

1.3	Anforderungsliste	5

1.4	Morphologischer Kasten	6

2	Welle	9

2.1	Lageplan und Schnittgrößenverlauf der Kräfte	9

2.2	Berechnung der Wellenquerschnitte und Auswahl des Werkstoffes	9

2.2.1	Variante A - Schweißkonstruktion	10

2.2.2	Variante B - Spannpressverband	10

2.3	Wellendurchbiegung und Biegewinkel in den Lagerstellen	10

2.4	Bewertung der Haltbarkeit unter statischer Belastung	10

2.5	Bewertung der Haltbarkeit unter dynamischer Belastung	10

2.5.1	Variante A - Schweißkonstruktion	10

2.5.2	Variante B - Spannpressverband	10

3	Trommel	11

3.1	Auslegung der Verbindung Welle - Trommel	11

3.1.1	Variante A – Schweißkonstruktion	11

3.1.2	Variante B – Spannpressverband	12

3.2	Abgewickelte Länge der Trommel	12

4	Lager	13

4.1	Berechnung der Lagerkräfte	13

4.2	Auswahl der Lager	13

4.3	Dynamische Tragzahlen und Lagerlebensdauer	13

4.4	Schmierung der Lager und Abdichtung	13

4.5	Kaufteildokumentation der Lager	13

4.6	Schraubenberechnung des Deckels	13

4.7	Lagerböcke	13

4.7.1	Schraubenberechnung	13

5	Antrieb	14

5.1	Auswahl des Elektromotors	14

5.2	Auslegung des Dreifach-Kettentriebes	14

5.3	Auslegung der Keilwellenverbindung zwischen Welle und Kettenrad	24

5.4	Axiale Fixierung des Kettenrades	25

6	Alternative Bauform mit gedrehtem Antrieb	26

6.1	Berechnung der Lagerkräfte	26

6.2	Änderungen bzgl. der Lagerauswahl	26

7	Montage- und Demontageanleitung	27

8	Visualisierung	28

8.1	Gesamtansicht	28

8.2	Explosionsansicht	30

9	Literaturverzeichnis	31

Anhang

- Norelem, Technischer Hinweis für O-Ringe, S.5

- COG, Das O-Ring 1x1 - Alles rund um die O-Ring-Dichtung S.13-25

- COG, Elastomerdichtungen für höchste Anforderungen, S. 20

- igus, Der Allround-Klassiker - Iglidur® G, S. 1-6

- Kaiser & Waltermann, Rohrabschnitte, S.1-2

- Spannkraftverlauf 5 bar

- Prinzipskizze

- Zusammenbauzeichnung

- Einzelteilzeichnungen (Kolbenstange, Deckel, Finger, Führungsstange, Gehäuse, Gelenkteil, Kolben)

- Stückliste

- Montage- und Demontageanleitung

- Datenblatt

- Projektzeitplan

- Aufgabenstellung

- Team- Checkliste

- Eigenständigkeitserklärung

# Einleitung

Bandförderer, umgangssprachlich auch Förderbänder genannt, übernehmen in Produktionsprozessen eine wichtige Rolle. Stetigförderer sorgen dafür, dass Roh- oder Fertigteile auch über weite Distanzen und in hoher Stückzahl zum nächsten Bearbeitungsschritt transportiert werden können. Eine zentrale Rolle nimmt die Antriebstrommel ein. Deshalb soll in der folgenden Arbeit eine Antriebstrommel mit Lagerung entwickelt werden, die speziell an die vorgegebenen Bedürfnisse angepasst ist (siehe Anforderungsliste).

Die Antriebstrommellagerung des Bandförderers wird auf der Basis exakter Auslegungsrechnungen konstruiert und mit gängigen Referenzwerten auf die Haltbarkeit bei dynamischer Belastung geprüft. Die Visualisierung der Antriebstrommellagerung ist einer ausführlichen CAD- Datei mit passender Stückliste zu entnehmen.

## Vorgehen

Nach dem folgenden Schema wurden die notwendigen Berechnungen sortiert und organisiert.

## Terminplan

## Anforderungsliste

In der folgenden Anforderungsliste werden alle Forderungen und Wünsche an Antriebstrommellagerung zusammengestellt. Diese Zusammenstellung dient dazu, eine übersichtliche Darstellung der geforderten Randbedingungen zu bekommen.

## Morphologischer Kasten

Da es eine Vielzahl an einzelnen Teilfunktionen und anschließenden Gesamtlösungsprinzipien gibt, wurde ein morphologischer Kasten erstellt. Ziel der Gegenüberstellung ist, die optimale Kombination der verschiedenen Varianten zu finden.

# Welle

Aus Planungs-, Fertigungs- und Berechnungsgründen sind die Wellen für Variante A und Variante B geometrisch identisch. Sie sind auch identischen äußeren Kräften ausgesetzt, es unterscheidet sich lediglich die Stelle, an der der Spannsatz bzw. die Schweißnaht sitzt, durch die Art der Krafteinleitung.

Die theoretischen Kräfte und die Schnittgrößen der Welle werden von Hand berechnet. Als Kontrolle dient die in VBA programmierte Exceldatei, welche auf den Formeln aus [2] basiert.

## Kräfte und Momente auf die Welle

Die Kettenkraft kann ermittelt werden durch die Aufstellung eines Momentengleichgewichts in der Y-Z-Ebene:

(Fs1- Fs2)∙120mm= FK ∙92mm

FK= 3500N-1500N∙120mm92mm

FK≈2608,7N

Das idealisierte Drehmoment beträgt:

MT=Fs1- Fs2∙120mm= FK ∙92mm

MT≈240,0Nm

Mit dem Kettenwinkel von 45° ergibt sich mit dem Satz des Pythagoras:

FKy= FKz=FK2=2608,7N2

FKy= FKz≈1844,6 N

Die Zugkraft der Kette wird als Punktlast auf die Welle an den beiden Stellen der Seitenwände angenommen. Dabei addieren sich FS1 und FS2, da sie in die gleiche Richtung zeigen.

FZUG1=FZUG2=FS1+FS22=3500N+1500N2

FZUG1=FZUG2=2500N

Die Gewichtskraft wurde nach der Grobkonstruktion der Welle mit der aufgesetzten Trommel und den Seitenwänden im CAD-Programm abgeschätzt, indem mit der Analyse-Funktion das Gesamtgewicht dieser Unterbaugruppe bestimmt wurde. Dies gilt zwar nur für die Schweißbaugruppe, ist aber eine gute Näherung. Man liegt damit näher an den realen Bedingungen als mit vollständiger Vernachlässigung der Gewichtskraft.

Daraus ergibt sich eine Gewichtskraft von

FGges=m∙g=14,7387kg ∙9,81ms2=144,59N

FGges≈146N (wegen der Schweißnaht, die noch dazukommt)

Die Gewichtskraft teilt sich auf die zwei Angriffspunkte gleichmäßig auf.

FG1=FG2=FGges2=FG=73N

## Lageplan und Schnittgrößenverlauf der Kräfte

Das Biegemoment wurde von Hand gerechnet und mit dem in VBA programmierten Excel-Programm überprüft. Der Schnittmomentenverlauf stammt aus diesem Programm. Die vollständigen Ergebnisse der Excel-Berechnung sind im Anhang zu finden und stimmen mit den Ergebnissen in den nachfolgenden Abschnitten überein.

### Querkraftverlauf

Um die Lage des maximalen Biegemoments zu ermitteln, wurden die Querkräfte ermittelt. Die Lagerkräfte beziehen sich auf die Rechnungen aus 4.1. Die Gewichtskraft wurde im vorherigen Punkt ermittelt.

x-y-Ebene

Bereich I: 0 ≤ s1 ≤ 65mm

FQI=FAy

FQI=2913,4N

Bereich II: 0 ≤ s2 ≤ 160mm

FQII=FAy-Fzug1

FQII=2913,5N-2500N

FQII=413N

Bereich IV

FQIV=FKy

FQIV=1844,6N

Bereich III

FQIII=FKy+FBy

FQIII=1844,63N+242,0N

FQIII=2086,63N

z-x-Ebene

Bereich I: 0 ≤ s1 ≤ 65mm

FQI=-FAz

FQI=-340,4N

Bereich II: 0 ≤ s2 ≤ 160mm

FQII=-FAz-FG

FQII=-340,4N-73N

FQII=-413,4N

Bereich IV (von rechts): 0 ≤ s3 ≤ 65mm

FQIV=FKz

FQIV=1844,6N

Bereich III: 0 ≤ s4 ≤ 65mm

FQIII=FBz+FKz

FQIII=-2231,0N+1844,6N

FQIII=-386,4N

### Momentenverlauf

Der Momentenverlauf ermittelt den Verlauf der Biegemomente in den einzelnen Abschnitten und somit an den in 2.3 betrachteten Kerbstellen und liefert auch das maximale Biegemoment.

x-y-Ebene

Bereich I: 0 ≤ s1 ≤ 65mm

Mb1=FAY∙s1

Mb10=0Nm

Mb155mm=2913,4N∙65mm=189,4Nm

Bereich II: 0 ≤ s2 ≤ 160mm

Mb2=FAY∙lI+s2-FZUG1∙s2

Mb20=2913,4N∙55mm+0mm=160,24Nm

Mb2180mm=2913,4N∙55mm+160mm-2500N∙180mm=176,4N

Bereich IV (von rechts): 0 ≤ s3 ≤ 65mm

Mb3=-FKY∙s3

Mb365mm=-1844,6N∙65mm=-119,9Nm

Bereich III: 0 ≤ s4 ≤ 65mm

Mb4=-FBY∙s-FKY∙(lIV+s4)

Mb40=0Nm

Mb465mm=-242N∙65mm-1844,6N∙65mm+65mm=-66,1Nm

z-x-Ebene

Bereich I:		0≤s1≤65mm

Mb1=-FAz∙s1

Mb1=-340,4N∙s1

Mb10=0Nm

Mb165mm=-22,1Nm

Bereich II:	0≤s2≤160mm

Mb2=-FG∙s2+FAz∙lI+s2

Mb20=-340,4N∙65mm+0mm=-22,1Nm

Mb2160mm=-73N∙160mm-315,3N∙65mm+160mm=-82,6Nm

Bereich IV:	0≤s4≤65mm

Mb4=-FKz∙s4

Mb4(0)=0Nm

Mb465mm=-1844,6Nm∙65mm=-119,9Nm

Bereich III:	0≤s3≤55mm

Mb3=-FBz∙s3-FKz∙(s3+65mm)

Mb3o=-119,9Nm

Mb355mm=-94,5Nm

Mb max ausrechnen

### Torsionsmoment

Das durch das Kettenrad eingeleitete Torsionsmoment von 240Nm wird an den Berührungsstellen zwischen Welle und Seitenwänden der Trommel jeweils zu gleichen Teilen wieder abgeleitet. Das auftretende Torsionsmoment ist somit im Bereich IV mit dem vollen Betrag des eingeleiteten Torsionsmomentes anzunehmen (T3=T4=240Nm). Im Bereich zwischen den beiden Seitenwänden beträgt das Torsionsmoment nur noch T3/2=T2=120Nm. Der Bereich zwischen Lager A und der Seitenwand ist torsionsfrei (T1=0).

## Überschlagsberechnung des Wellenquerschnitts und Auswahl des Werkstoffes

Um einen Anhaltspunkt für weitere Berechnungen zu haben, wird der ungefähre Durchmesser der Welle durch Überschlagsrechnung ermittelt. Verwendet wurden die Formeln nach Steinhilper 4.3 und 4.6. Als Anwendungsfaktor KA ist der Wert 1,25 gewählt, der eigentlich für Maschinen mit leichten Stößen ausgelegt ist und der deshalb zusätzliche Sicherheit bringt.

Da vorauszusehen ist, dass der vorgeschlagene Werkstoff E295 den Belastungen nicht standhalten wird, erfolgt die Auslegung sofort mit einem anderen Stahl. Gewählt wird zunächst ein typischer Wellenwerkstoff, 42CrMo4. Da dieser nicht (oder nur sehr schwer) schweißbar ist, muss für Variante A auf einen anderen Werkstoff zurückgegriffen werden. Dieser ist 16NiCrS4. Er weist sogar geringfügig höhere Festigkeitswerte auf als 42CrMo4. Es wird die Variante mit Schwefel gewählt, da sie eine bessere Zerspanbarkeit aufweist. Die Werkstoffdaten von 16NiCrS4 stammen aus [1], die Wechselfestigkeit wurde mit der Faustregel σW=0,45∙Rm berechnet.

Der Werkstoff ist 42CrMo4, die Werkstoffdaten dafür stammen aus Decker Tabelle 1.8 [3].

a) Nur Drehmoment/Torsion

d≥316π∙T∙KAτtzul                         mit τtzul=τtW10=31510Nmm2=31,5 Nmm2

d≥316π∙240Nm∙1,2531,5Nmm2

derf≥36,4mm

b) Mit Biegung

σv=σbmax2+2∙τbmax2           mit σb=32∙Mbmaxπ∙d3 mit τt=16 Tπ ∙d3

d≥332π∙MVσVzul

mit MV=Mbmax2+0,5∙Tmax2= 427Nm2+0,5∙240Nm2=459,5Nm

mit σVzul=σbW4=5254Nmm2=131,25Nmm2

d≥332π∙459,5Nm131,25Nmm2

derf≥32,92mm

Anfangswelle Ø40mm

## Berechnung der kritischen Wellenquerschnitte

Das verwendete Verfahren ist ein vereinfachtes Verfahren nach Decker [2], das aber laut Beschreibung für die Praxis hinreichend genau ist.

Die Vergleichsspannungen und Sicherheiten wurden mithilfe einer in VBA programmierten Excel-Tabelle berechnet. Im Folgenden werden die benötigten Form- und Kerbwirkungszahlen an den Querschnitten 1 bis 9 ermittelt:

Q9

s bezeichnet jeweils den Abstand der Kerbstelle vom Mittelpunkt des Lagers A nach rechts laut obiger Ausrichtung.

Kerbzahlberechnung nach Decker [2], [3], [4]

χ in [1mm]

Kerbstelle Querschnitt 1 (links von A), Sicherungsringnut (DIN 471 - 40 x 1,75)

s=-7,5mm

d=37,5mm

D=40mm

sSicherungsring=1,75mm

t=D-d2=1,25mm

ϱ≈0,1s=0,175mm

Formzahl αk,b für Biegung nach Decker Tab. 15.3

αk,b=1,14+1,0810tsSicherungsring=1,14+1,0810∙1,25mm1,75mm

αk,b=4,03

Formzahl αk,t für Torsion nach Decker Tab. 15.3

αk,t=1,48+0,4510tsSicherungsring=1,48+0,4510∙1,25mm1,75mm

αk,t=2,68

Bezogenes Spannungsgefälle in Strängen mit Biegebeanspruchung (Decker Formel 15.12)

Bei scharfkantigen Kerben wird laut Tabelle χ=0,25 gewählt.

χ=4D+d+2ϱ

=440+37,5+20,25

χ=8,05

Stützziffer ηχ nach Siebel mit Re=650Nmm2  für 42CrMo4, Re=735Nmm2 für 16NiCrS4 und Re=275Nmm2 für E295 (Decker Bild 15.12), Kerbwirkungszahl βkB nach Decker Formel 15.14

42CrMo4 ⇒ ηχBiegung=1,24⇒βk,b=αk,bηχBiegung=4,031,24=3,25

16NiCrS4 ⇒ ηχBiegung=1,18⇒βk,b=αk,bηχBiegung=4,031,18=3,42

E295 ⇒ ηχBiegung=1,55⇒βk,b=αk,bηχBiegung=4,031,55=2,60

Bezogenes Spannungsgefälle in Strängen mit Torsionsbeanspruchung (Decker Formel 15.13)

χ=4D+d+1ϱ

=440+37,5+10,25

χ=4,05

Stützziffer ηχ nach Siebel mit Re=650Nmm2  für 42CrMo4, Re=735Nmm2 für 16NiCrS4 und

Re=275Nmm2 für E295 (Decker Bild 15.12), Kerbwirkungszahl βk,t nach Decker Formel 15.14

42CrMo4 ⇒ ηχTorsion=1,19 ⇒βk,t=αk,tηχTorsion=2,681,19=2,25

16NiCrS4 ⇒ηχTorsion=1,15⇒βk,t=αk,tηχTorsion=2,681,15=2,33

E295 ⇒ ηχTorsion=1,40⇒βk,t=αk,tηχTorsion=2,681,40=1,91

Kerbstelle Querschnitt 2 (Übergang Lager A)

Der maximal zulässige Radius für die Kugellager laut Hersteller beträgt 1mm. Mit der Toleranz -0,2mm ergibt sich ein minimaler Radius von 0,8mm. Da dies den schlechtesten Fall für die Kerbwirkung der Welle darstellt, wird mit ihm gerechnet.

s=7,5mm

ϱ=0,8mm

d=40mm

D=45mm

t=D-d2=2,5mm

Formzahl αk,b für Biegung nach Decker Tab. 15.4 a)

dD=4045≈0,89

ϱt=0,82,5=0,32

αk,b=2,65

Formzahl αk,t für Biegung nach Decker Tab. 15.4 b)

αk,t=2,2

Bezogenes Spannungsgefälle in Strängen mit Biegebeanspruchung (Decker Formel 15.12)

χ=4D+d+2ϱ

=445+40+20,8

χ=2,55

Stützziffer ηχ nach Siebel mit Re=650Nmm2  für 42CrMo4, Re=735Nmm2 für 16NiCrS4 und

Re=275Nmm2 für E295 (Decker Bild 15.12), Kerbwirkungszahl βk,b nach Decker Formel 15.14

42CrMo4 ⇒ ηχBiegung=1,15⇒βk,b=αk,bηχBiegung=2,651,15=2,30

16NiCrS4 ⇒ ηχBiegung=1,13⇒βk,b=αk,bηχBiegung=2,651,13=2,35

E295 ⇒ ηχBiegung=1,31⇒βk,b=αk,bηχBiegung=2,651,31=2,02

Bezogenes Spannungsgefälle in Strängen mit Torsionsbeanspruchung (Decker Formel 15.13)

χ=4D+d+2ϱ

=445+40+10,8

χ=1,30

Stützziffer ηχ nach Siebel mit Re=650Nmm2  für 42CrMo4, Re=735Nmm2 für 16NiCrS5 und

Re=275Nmm2 für E295 (Decker Bild 15.12), Kerbwirkungszahl βk,t nach Decker Formel 15.14

42CrMo4 ⇒ ηχTorsion=1,10⇒βk,t=αk,tηχTorsion=2,21,10=2,20

16NiCrS4 ⇒ ηχTorsion=1,08⇒βk,t=αk,tηχTorsion=2,21,08=2,04

E295 ⇒ ηχTorsion=1,24⇒βk,t=αk,tηχTorsion=2,21,24=1,77

Kritischer Querschnitt 3 (Freistich am Absatz als Anlagefläche der Seitenwand)

Wegen der Pressfläche des Spannsatzes wird Freistichform G gewählt.

s=65mm

r=0,4mm

f=0,9mm

d=45mm

D=48mm

t=D-d2=1,5mm

Formzahl für Biegung  αkb aus Decker Tab.15.4 a) für Freistiche

dD=4548≈0,94

ϱt=0,41,5=0,27

αkb=3,6

Formzahl für Torsion  αkt aus Decker Tab.15.4 b) für Freistiche

αkt=2,25

Bezogenes Spannungsgefälle in Strängen mit Biegebeanspruchung (Decker Formel 15.12)

χ=4D+d+2ϱ

=448+45+20,4

χ=5,04

Stützziffer ηχ nach Siebel mit Re=650Nmm2  für 42CrMo4, Re=735Nmm2 für 16NiCrS5 und

Re=275Nmm2 für E295 (Decker Bild 15.12), Kerbwirkungszahl βk,b nach Decker Formel 15.14

42CrMo4 ⇒ ηχBiegung=1,21⇒βk,b=αk,bηχBiegung=3,61,21=2,98

16NiCrS4 ⇒ ηχBiegung=1,15⇒βk,b=αk,bηχBiegung=3,61,15=3,13

E295 ⇒ ηχBiegung=1,44⇒βk,b=αk,bηχBiegung=3,61,44=2,50

Bezogenes Spannungsgefälle in Strängen mit Torsionsbeanspruchung (Decker Formel 15.13)

χ=4D+d+2ϱ

=448+45+10,4

χ=2,54

Stützziffer ηχ nach Siebel mit Re=650Nmm2  für 42CrMo4, Re=735Nmm2 für 16NiCrS4 und

Re=275Nmm2 für E295 (Decker Bild 15.12), Kerbwirkungszahl βk,t nach Decker Formel 15.14

42CrMo4 ⇒ ηχTorsion=1,15⇒βk,t=αk,tηχTorsion=2,251,15=1,96

16NiCrS4⇒ ηχTorsion=1,12⇒βk,t=αk,tηχTorsion=2,251,12=2,01

E295 ⇒ ηχTorsion=1,32⇒βk,t=αk,tηχTorsion=2,251,32=1,70

Kritischer Querschnitt 4 (Mitte zwischen den beiden Lagern)

s=145mm

d=48mm

Keine Kerbwirkung, da die Welle an dieser Stelle glatt ist.

αk,b=αk,t=βk,b=βk,t=1

Kritischer Querschnitt 5 (Freistich am Absatz als Anlagefläche der Seitenwand)

s=225mm

d=45mm

D=48mm

Kerbzahlen entsprechen denen des Kritischen Querschnitt 3, da dieselbe Geometrie vorliegt.

αk,b=3,6

αk,t=2,25

42CrMo4 ⇒βk,b=2,98

16NiCrS4⇒βk,b=3,13

E295 ⇒βk,b=2,50

42CrMo4 ⇒βk,t=1,96

16NiCrS4 ⇒βk,t=2,01

E295 ⇒βk,t=1,70

Kritischer Querschnitt 6 (Übergang Lager B)

s=282,5mm

Kerbzahlen entsprechen denen des Kritischen Querschnitt 2, da dieselbe Geometrie vorliegt

αk,b=2,65

αk,t=2,2

42CrMo4⇒βk,b=2,3

16NiCrS4 ⇒βk,b=2,35

E295 ⇒βk,b=2,02

42CrMo4 βk,t=2,20

16NiCrS4 ⇒βk,t=2,04

E295 ⇒βk,t=1,77

Kritischer Querschnitt 7 (Übergang Lager-Keilwelle)

Der Übergang soll aus mehreren überlappenden Radien bestehen (vgl. Claus Mattheck). Gerechnet wird jedoch mit dem Radius 4mm=2t, da dies der größte Radius mit vorliegenden Kerbwerten ist.

s=302,5mm

d=36m

D=40mm

ϱ=4mm

t=D-d2=2mm

Formzahl αk,b für Biegung nach Decker Tab. 15.4 a)

dD=3640=0,9

ϱt=42=2

αk,b=1,55

Formzahl αk,t für Biegung nach Decker Tab. 1.13

αk,t=1,1

Bezogenes Spannungsgefälle in Strängen mit Biegebeanspruchung (Decker Formel 15.12)

χ=4D+d+2ϱ

=440mm+36mm+24mm

χ=0,55

Stützziffer ηχ nach Siebel mit Re=650Nmm2  für 42CrMo4, Re=735Nmm2 für 16NiCrS5 und

Re=275Nmm2 für E295 (Decker Bild 15.12), Kerbwirkungszahl βk,b nach Decker Formel 15.14

42CrMo4 ⇒ ηχBiegung=1,06⇒βk,b=αk,bηχBiegung=1,551,06=1,46

16NiCrS4 ⇒ ηχBiegung=1,04⇒βk,b=αk,bηχBiegung=1,551,04=1,49

E295 ⇒ ηχBiegung=1,12⇒βk,b=αk,bηχBiegung=1,551,12=1,38

Bezogenes Spannungsgefälle in Strängen mit Torsionsbeanspruchung (Decker Formel 15.13)

χ=4D+d+1ϱ

=440mm+36mm+14mm

χ=0,301mm

Stützziffer ηχ nach Siebel mit Re=650Nmm2  für 42CrMo4, Re=735Nmm2 für 16NiCrS4und

Re=275Nmm2 für E295 (Decker Bild 15.12), Kerbwirkungszahl βk,t nach Decker Formel 15.14

42CrMo4 ⇒ ηχTorsion=1,05⇒βk,t=αk,tηχTorsion=1,11,05=1,05

16NiCrS4 ⇒ ηχTorsion=1,04⇒βk,t=αk,tηχTorsion=1,11,04=1,06

E295 ⇒ ηχTorsion=1,09⇒βk,t=αk,tηχTorsion=1,11,09=1,01

Kritischer Querschnitt 8 (Keilwellenbeginn)

Nach Decker, Tab. 15.3 gelten für eine Keilwelle folgende Formzahlen:

s=322,5mm

αk,b=4,2

αk,t=3,6

d=28mm

D=34mm

ϱ=0,25mm

Bezogenes Spannungsgefälle in Strängen mit Biegebeanspruchung (Decker Formel 15.12)

χ=4D+d+2ϱ

=434mm+28mm+20,25mm

χ=8,06

Stützziffer ηχ nach Siebel mit Re=650Nmm2  für 42CrMo4, Re=735Nmm2 für 16NiCrS4und

Re=275Nmm2 für E295 (Decker Bild 15.12), Kerbwirkungszahl βk,b nach Decker Formel 15.14

42CrMo4⇒ ηχBiegung=1,24⇒βk,b=αk,bηχBiegung=4,21,24=3,39

16NiCrS4⇒ ηχBiegung=1,18⇒βk,b=αk,bηχBiegung=4,21,18=3,56

E295⇒ ηχBiegung=1,54⇒βk,b=αk,bηχBiegung=4,21,54=2,73

Bezogenes Spannungsgefälle in Strängen mit Torsionsbeanspruchung (Decker Formel 15.13)

χ=4D+d+1ϱ

=434mm+28mm+10,25mm

χ=4,06

Stützziffer ηχ nach Siebel mit Re=650Nmm2  für 42CrMo4, Re=735Nmm2 für 16NiCrS5 und

Re=275Nmm2 für E295 (Decker Bild 15.12), Kerbwirkungszahl βk,t nach Decker Formel 15.14

42CrMo4⇒ ηχTorsion=1,19⇒βk,t=αk,tηχTorsion=3,61,19=3,03

16NiCrS4⇒ ηχTorsion=1,15⇒βk,t=αk,tηχTorsion=3,61,15=3,13

E295⇒ ηχTorsion=1,39⇒βk,t=αk,tηχTorsion=3,61,39=2,59

Wahl einer anderen Keilwelle mit größerem tragendem Querschnitt

(DIN ISO 14 Leichte Reihe, 8x32x36),

Beginn des Keilwellenabschnitts weiter von Lager A entfernt, da dort das Biegemoment abnimmt

Oberflächenangabe von Rz16 auf Rz4

Iteratives Vorgehen:

Nach Decker, Tab. 15.3 gelten für eine Keilwelle folgende Formzahlen:

s=332,5mm

αk,b=4,2

αk,t=3,6

d=32mm

D=36mm

ϱ=0,25mm

Bezogenes Spannungsgefälle in Strängen mit Biegebeanspruchung (Decker Formel 15.12)

χ=4D+d+2ϱ

=436mm+32mm+20,25mm

χ=8,06

Stützziffer ηχ nach Siebel mit Re=650Nmm2  für 42CrMo4, Re=735Nmm2 für 16NiCrS4und

Re=275Nmm2 für E295 (Decker Bild 15.12), Kerbwirkungszahl βk,b nach Decker Formel 15.14

42CrMo4 ⇒ ηχBiegung=1,24⇒βk,b=αk,bηχBiegung=4,21,24=3,39

16NiCrS4⇒ ηχBiegung=1,18⇒βk,b=αk,bηχBiegung=4,21,18=3,56

E295⇒ ηχBiegung=1,54⇒βk,b=αk,bηχBiegung=4,21,54=2,72

Bezogenes Spannungsgefälle in Strängen mit Torsionsbeanspruchung (Decker Formel 15.13)

χ=4D+d+1ϱ

=436mm+32mm+10,25mm

χ=4,06

Stützziffer ηχ nach Siebel mit Re=650Nmm2  für 42CrMo4, Re=735Nmm2 für 16NiCrS4 und

Re=275Nmm2 für E295 (Decker Bild 15.12), Kerbwirkungszahl βk,t nach Decker Formel 15.14

42CrMo4⇒ ηχTorsion=1,19⇒βk,t=αk,tηχTorsion=3,61,19=3,03

16NiCrS4⇒ ηχTorsion=1,15⇒βk,t=αk,tηχTorsion=3,61,15=3,13

E295⇒ ηχTorsion=1,39⇒βk,t=αk,tηχTorsion=3,61,39=2,59

Kerbstelle 9 (Keilwelle-Gewinde)

Keine Torsion und keine Biegung vorhanden. Deshalb wird Kerbstelle 9 nicht berücksichtigt.

### Variante A - Schweißkonstruktion

### Variante B - Spannpressverband

## Wellendurchbiegung und Biegewinkel in den Lagerstellen

Die Wellendurchbiegung und damit auch der Biegewinkel wird unter Vernachlässigung der Versteifungswirkung der Trommel, aber unter Einbeziehung der verschiedenen Wellenabsätze berechnet. Als Berechnungswerkzeug dient das Excel-Berechnungsprogramm von Decker zur Berechnung von Durchbiegungen und Biegewinkeln.

Die Ergebnisse sind im Folgenden aufgeführt, die Eingabedateien können auf beiliegender CD eingesehen werden.

Für die gewählten Rillenkugellager sind laut Lagerhersteller Schaeffler folgende Biegewinkel zulässig:

Bei niedriger Belastung: 2‘ bis 6‘ und

bei hoher Belastung: 5‘ bis 10‘.

Bei einem Bandförderer handelt es sich um eine niedrige Belastung. Die oben errechneten Gesamtneigungswinkel betragen für Lager A 2‘ 7‘‘ und für Lager B 3‘ 13‘‘. Damit liegen sie im Toleranzbereich des Herstellers.

Die Gesamtdurchbiegung von 63,2 Mikrometer ist ebenfalls in der gängigen Größenordnung.

## Bewertung der Haltbarkeit unter statischer Belastung

## Bewertung der Haltbarkeit unter dynamischer Belastung

Smith-Diagramm

### Variante A - Schweißkonstruktion

### Variante B - Spannpressverband

# Trommel

Die Trommel besteht bei Variante A (Schweißkonstruktion) aus einem Trommelrohr und zwei Seitenwänden.

Die Seitenwände werden dabei in einem Abstand von 180 mm an die Welle geschweißt und das Trommelrohr anschließend an die Seitenwände. Das Trommelrohr hat einen Außendurchmesser von 240 mm. Die Dicke des Rohres ist 5 mm und die Länge 240 mm. Die Seitenwände haben ebenso eine Dicke von 5 mm. Außendurchmesser der Seitenwände ist 230 mm. Die Bohrung in der Mitte der Seitenwände hat einen Durchmesser von 45 mm.

Damit die Seitenwände einfacher auf die Welle geschweißt werden können und der Abstand von 180 mm besser eingehalten werden kann, hat die Welle an diesen Stellen einen Absatz 1,5 mm.

Bei Variante B (Spannpressverband) besteht die Trommel aus demselben Trommelrohr, zwei veränderten Seitenwänden und einem weiteren Rohr, das die Verbindung zwischen Seitenwänden und Spannpressverband darstellt.

Als Spannpressverband wurden zwei Spannsätze COM-4 von der Firma Mädler (Artikel-Nr.: 615 545 00) ausgewählt. Diese werden von beiden Seiten mit einem Abstand von 180 mm auf die Welle gesteckt und das Zusatzrohr darüber gestülpt. Anschließend wird der Spannsatz durch Anziehen der Schrauben gespannt. Auf das Zusatzrohr werden die Seitenwände im Abstand von 180 mm geschweißt. Am Ende kommt das Trommelrohr über die Konstruktion und mit den Seitenwänden verschweißt.

Die Seitenwände haben wie bei Variante A einen Außendurchmesser von 230 mm und eine Dicke von 5 mm. Die Bohrung in der Mitte dieser Scheibe ist hier größer, nämlich 65 mm.

Die Welle und das Trommelrohr sind bei Variante A und B dieselben. Dies hat den Vorteil, dass die Produktion günstiger, schneller und einfacher ist.

Beim Trommelrohr sollte darauf geachtet werden, dass die Außenfläche eine ausreichende Rauheit vorweist, da so das Förderband besser haftet.

## Auslegung der Verbindung Welle - Trommel

### Variante A – Schweißkonstruktion

Berechnung der vorliegenden Spannungen (=reine Torsion)

Zur Berechnung der vorhandenen Torsionsspannung wurde die untenstehende Formel aus dem Manuskript „Konstruktionslehre II“ von Prof. Dr.-Ing. Hansgeorg Binz (Stuttgart, 2010) entnommen. Die Formeln finden sich auf den Seiten 8-13 und 8-15.

τvorh=MTWT=MTπ16∙(da+2∙a)4-da4da+2∙a=240000Nmmπ16∙45mm+2∙5mm4-45mm445mm+2∙5mm

τvorh≈13,31Nmm2

Um einen Wert für die zulässige Torsionsspannung zu erhalten wurde die Tabelle 4.4 aus dem Manuskript „Maschinenelemente, Tabellen und Diagramme“ von Decker (20. Auflage, Hanser Verlag München, 2018) herangezogen. Um den „worst case“ anzunehmen wurde als Werkstoff S235 gewählt und die Bewertungsgruppe D.

τzul=60Nmm2

Verwendet wird der Werkstoff 42CrMo4. Für ihn sind noch höhere Spannungen zulässig. Dies wird beim Vergleich der beiden Streckgrenzen deutlich:

S235:     Re=215Nmm2

42CrMo4:     Re=650Nmm2

Spannungsnachweis

τvorh≤τzul

13,31Nmm2≤60Nmm2

- Die Schweißverbindung hält den vorhandenen Belastungen stand.

Die außenliegende Schweißnaht wird nicht separat berechnet. Die Spannungen sind dort ein Bruchteil der ohnehin kleinen Spannungen der inneren Naht. Dies liegt an der größeren Fläche der Naht bei gleichem Durchmesser.

### Variante B – Spannpressverband

Die Anforderung ist, die Trommel mithilfe eines Spannpressverbands zu befestigen. Ein Spannpressverband ist eine lösbare Verbindung, mithilfe der ein Torsionsmoment reibschlüssig übertragen wird. In Frage kommen Spannschrauben, Sternscheiben, Keilverbindungen oder Spannsätze. Aufgrund der relativ einfachen Montage wurde ein Spannsatz der Firma Mädler gewählt, der sich beim Anziehen der Schrauben nach innen und außen konzentrisch aufweitet.

Der Anspruch ist, dass die Welle für beide Konstruktionen so weit als möglich identisch bleibt, um in der Auslieferung der verschiedenen Varianten flexibel zu sein. Damit sich der Druck der Spannsätze gleichmäßig verteilt und die Montage der Trommel vereinfacht wird, ist beim Spannpressverband zusätzlich ein Rohr vorgesehen, das zwischen dem Spannsatz und der Seitenwand angebracht ist und durch die gesamte Trommel reicht (siehe Skizze). Die Verbindung zwischen diesem Rohr und den Seitenwänden erfolgt mithilfe einer weiteren Schweißnaht. Diese Schweißnaht muss nicht gesondert berechnet werden, da auf sie das gleiche Torsionsmoment wie bei Variante A wirkt, allerdings eine größere Schweißnahtfläche vorliegt.

Der Innendurchmesser des Spannsatzes ist durch die Welle auf 45mm festgelegt. Der gewählte Spannsatz hat die folgenden geometrischen Daten:

# Lager

## Berechnung der Lagerkräfte

Die Lagerkräfte werden mit einer Gewichtskraft von insgesamt 146N nach der Abschätzung aus Abschnitt 2.1 berechnet, um einen ungefähren Richtwert für die Lagerberechnung zu haben.

x-y-Ebene

Moment um Lager A im Uhrzeigersinn:

FZUG1∙65mm+ FZUG2 ∙225mm-FBy∙290mm-FKy∙355mm=0

2500N∙65mm+ 2500N ∙225mm- FBy ∙290mm-1844,6N∙355mm=0

FBy ≈242,0N

Kräftegleichgewicht nach unten:

-FAy -FBy -FKy +FZUG1+FZUG2 =0

-FAy -242,0N-1844,6N+2500N+2500N=0

FAy ≈2913,4N

x-z-Ebene

Moment um Lager A im Uhrzeigersinn:

FG1∙65mm+FG2∙225mm+FBz ∙290mm+FKz∙355mm=0

73N∙65mm+73N∙225mm+FBz ∙290mm+1844,6N∙355mm=0

FBz ≈ -2231,0N

Kräftegleichgewicht nach unten (nach Skizze):

FAz +FG1+FG2+FBz +FKz =0

FAz +73N+73N-2231,0N+1844,6N=0

FAz ≈340,4N

Zusammenfassung der Lagerkräfte:

FA= FAy 2+FAz 2=2913,4N2+340,4N2

FA≈2933,2N

FB= FBy 2+FBz 2=242,0N2+-2331,0N2

FB≈2343,5N

## Auswahl der Lager

## Dynamische Tragzahlen und Lagerlebensdauer

Die theoretische dynamische Tragzahl und die zugehörigen Lagerlebensdauern werden von Hand berechnet. Für die Endrechnung und Überprüfung erfolgt die Nachrechnung mit dem Programm KissSoft, wobei der Anwendungsfaktor KA im Gegensatz zur Tragfähigkeitsberechnung der Welle vernachlässigt werden kann.

Mithilfe der Formeln 18.2 und 18.3 nach Decker kann die notwendige dynamische Tragzahl Cdyn für die georderte Lagerlebensdauer von 30000h berechnet werden. Als Ausgangswerte dienen die maximal auftretende Lagerkraft, in vorliegendem Fall in Lager A (FA=2942,6N) und die Soll-Drehzahl von 80 1/min. Dadurch wird für das geringer belastete Lager B natürlich eine höhere Lebensdauer erreicht. Aus Symmetrie- und Montagegründen werden jedoch trotzdem 2 identische Lager verwendet.

Nominelle Lebensdauer (Formel 18.2)

L10=CPp∙106

Nominelle Lebensdauer (Formel 18.3)

L10h=L10n=CPp∙106n

Mit p=3 für die Verwendung von Kugellagern, n = 80 1/min und P = FA = 2933,2N

Umstellen nach C=Cdyn:

C=3FA3∙n106∙L10h,erf

Cerf≥32933,2N3∙80 60h106∙30000h

Cerf≥15,4kN

Die nächstgrößere dynamische Tragzahl für ein Kugellager mit dem Innendurchmesser 40mm, wie er von der Welle vorgegeben wird, beträgt 17kN (Rillenkugellager DIN 625-6008, nach Decker). Damit ergeben sich für die beiden Lager folgende nominelle Lebensdauern:

LA,10h=L10n=CPAp∙106n=17kN2343,6N3∙10680∙601h

LA,10h≈79516h

LB,10h=L10n=CPBp∙106n=17kN2933,26N3∙10680∙601h

LB,10h≈40556h

Beide Lebensdauern liegen deutlich über der geforderten Lebensdauer von 30000h, allerdings noch unter der in der Anforderungsliste definierten Grenze von 100000h. Da bisher noch keine endgültigen Gewichtskräfte eingerechnet werden und die finale Drehzahl durch den verwendeten Motor leicht abweichen kann, ergeben sich in der Endrechnung geringere Werte. Unter der Bedingung, dass zwei gleiche Lager verwendet werden sollen, ist die Wahl eines Rillenkugellagers mit einer geringeren dynamischen Tragzahl aufgrund des Marktangebots nicht möglich.

## Schmierung der Lager und Abdichtung

Schmierstoff auswählen als Bonus

## Kaufteildokumentation der Lager

## Deckel

Allgemein gilt hier, dass so viele Teile wie möglich identisch gestaltet werden sollen. Da aber eines der Lager ein Fest- und eines ein Loslager sein muss, ist eine komplette Identität nicht möglich. Die einzige Möglichkeit wäre, bei zwei gleichen Deckeln einen Distanzring einzusetzen, der eine Klemmung des einen Lagerrings gewährleisten würde. Solche Ringe gibt es aber nicht als Normteile, weswegen eine Eigenfertigung erforderlich ist. So lange solche Teile nicht standardmäßig im Produktportfolio zu finden sind, wie es hier bei einer Einzelteilfertigung so gut wie nie der Fall ist, ist es wirtschaftlicher, weniger Einzelteile zu fertigen. Anstatt zwei gleichen Deckeln und einem Distanzring werden zwei geringfügig unterschiedliche Deckel vorgesehen.

Der Deckel mit Durchgangsbohrung muss das Lager klemmen, dazu ist eine Mindestklemmlänge h nach [1] erforderlich. Für Rillenkugellager 6008 gild hmin=2,3mm, dieses ist mit hreal=2,5mm erfüllt.

### Schraubenberechnung des Deckels

Als Schraubenausgangsgröße wurde M6 gewählt, da auch der Schmiernippel ein M6-Gewinde erfordert. Damit wird nur ein Werkzeug zum Schneiden dieser Gewinde benötigt, was fertigungstechnisch günstiger ist. Die Schrauben müssen nicht gesondert berechnet werden, da sie, einmal angezogen, keinen Einfluss mehr auf die Abdichtung des Gehäuses haben. Es wird nur das Anzugsmoment MA aus [3] Tab. 10.9 abgelesen. Es beträgt MAzul= Nm. Damit ist die Flächenpressung der Schraubenköpfe auf das Material des Deckels

Der O-Ring zur statischen Abdichtung befindet sich nicht „in“ der Pressfläche, sondern axial zur Welle und damit auch zur Einführrichtung des Deckels. Allein durch ihr Übermaß und die daraus resultierende Verpressung wird eine Dichtwirkung erreicht.

Einschraubtiefen

Die Toleranz der Winkel der Deckelbohrungen und der zugehörigen Bohrungen im Gehäuse wurde wie folgt ermittelt:

dSchraube=

DDurchgangsloch=

∆d=1mm

Das bedeutet, dass die Schraube im Idealfall zu jeder Seite 0,5mm Luft hat. Diese 0,5mm können im schlechtesten Fall auf 0mm sinken, ohne dass ein Klemmen entsteht. Für Gewinde wie Durchgangsbohrung steht ein Toleranzrahmen von +- 0,25mm zur Verfügung, der sich im schlechtesten Fall zu den oben erläuterten 0,5mm addiert. Der Lochkreis hat einen Durchmesser von 80mm.

Für kleine Winkel kann die Vereinfachung sin(φ)= φ angewendet werden. Somit gilt:

0,25mm=φ∙40mm

φ=1160≈0,358°

Dies entspricht 21,48‘. Die Winkel dürfen zur 45°-Line also gerundet jeweils um ±20‘ abweichen.

Auscchnitt aus Zeichnung einfügen

## Lagerböcke

Fy∙140mm+Fz∙c-Bz∙c=0

Bz=Fzug-max=9,5kN

Fy=3kN

Fz=2,5kN

→ cmin=60mm

### Schraubenberechnung

# Antrieb

## Auswahl des Elektromotors

Beim Antrieb besteht die Möglichkeit, direkt einen Getriebemotor zu verwenden, oder alternativ die Übersetzung selbst zu konstruieren. Der Vorteil eines Getriebemotors ist die Zuverlässigkeit und Störungsfreiheit, mit der die gewünschte Drehzahl geliefert wird. Alle Übersetzungsvorgänge finden hinter geschlossenem Gehäuse statt. Allerdings spricht der geringere Preis (Drehstrommotor ohne Übersetzung ca. 300-500€, mit Übersetzung ca. 700€) für die Verwendung einer selbst konstruierten Übersetzung. Die Herausforderung dabei ist die Übersetzung von der minimalen Drehzahl eines nicht getriebeübersetzten Elektromotors (750U/min) über nur eine einzige Übersetzungsstufe auf 80 U/min. Geht man von einer minimalen Zähnezahl von 16 Zähnen aus, um ein Rundlaufen des Kettentriebs zu gewährleisten, müsste das komplementäre Zahnrad

750 U/min80 U/min∙16 Zähne=150 Zähne

haben. Diese Zähnezahl ist für ein Dreifachkettenrad jedoch nicht auf dem Markt erhältlich. Die Entscheidung fiel aufgrund der unnötigen Verkomplizierung durch eine Übersetzung über zwei Stufen auf den Getriebemotor von NORD Getriebebau, 85 U/min, 247Nm. Die geringfügige Abweichung der Drehzahl zur gewünschten Betriebsdrehzahl von 80 U/min ist jedoch laut Anforderungsliste zulässig.

## Auslegung des Dreifach-Kettentriebes

Im Folgenden werden drei Optionen dargestellt. Der geforderte Teilkreisdurchmesser von ca. 184 mm führt zu dem Schluss, dass eine 08B- oder 10B-Kette verwendet werden soll, da nur für diese Kettenräder mit ähnlichen Teilkreisdurchmessern erhältlich sind. Den großen Sicherheiten nach zu schließen wäre aber auch eine 06B-Kette denkbar.

Option 1 übersetzt die etwas zu hohe Drehzahl eines Getriebemotors auf die geforderte Drehzahl und das geforderte Drehmoment. Option 2 verwendet einen Motor mit fast exakt der geforderten Drehzahl und hat daher keine Übersetzung nötig. Option 3 geht von einer 10B-Kette aus.

Option 1 - mit Übersetzung mit 08B-Kette

Motor von SEW, 89 U/min, 230Nm

Kettengröße nach DIN 8187: 08B

Berechnung nach Decker Gleichungen 25.13 bis 25.26 [2]

Übersetzung

i=nanb=zbza

=89 1/min80 1/min=1,1125

i=4540=1,125

z1=40, z2=45 Mit dem Index „1“ wird das kleinere Rad gekennzeichnet, in diesem Fall das treibende Rad auf der Motorenwelle. Die Übersetzung wird nicht exakt die Drehzahl n=80 1/min an der Welle liefern. Die Drehzahl ist laut Anforderungsliste leicht variierbar.

n2 real=n1i

=89 1/min1,125

n2=79,1 1/min hinreichend nahe an der gewünschten Drehzahl von 80 1/min (Abweichung 1,1%)

Auswahl der Dreifach-Kettenräder

Antriebskettenrad: z1=40 ; d1=166,7mm

Abtriebskettenrad: z2=45 ; d2=188,6mm

Korrigierte Leistung

Mit f1 … Betriebsfaktor zur Berücksichtigung ungleichförmigen Betriebes nach Tab. 25.4, gewählt: f1=1,0, da gleichförmig stoßfreier Lauf für treibende und angetriebene Maschine gegeben ist

Mit f2 … Zähnezahlfaktor, der die Auswirkungen der Zähnezahl z1 des Kleinrades berücksichtigt nach Tab. 25.7, gewählt: f2=0,45 da z1=40

PC=P ∙f1 ∙f2

=2,2kW ∙1,0 ∙0,45

PC= 0,99kW

Kettengeschwindigkeit

v=z1∙p ∙n1

=40∙12,7mm∙891min

v≈0,85ms

Gliederzahlfaktor

f3=z2-z12π2

=45-402π2

f3≈0,633

Gliederzahl

Mit a0 …vorläufig gewählter Achsabstand, gewählt: a0=500mm

X0=2a0p+z1+z22+f3∙pa0

=2500mm12,7mm+40+452+0,633∙12,7mm500mm

X0=121,26→X=121

Übersetzungsfaktor

fÜ=X-z1z2-z1

=121-4045-40

fÜ=1,8

Achsabstand

Mit f4 … Achsabstandsfaktor nach Tabelle 25.8, gewählt: f4=0,24222 da fÜ=1,8

a=f4∙p∙2X-z1+z2

=0,24222∙12,7mm∙2∙121-40+45

a=482,96mm≈483mm

Günstige Achsabstände erfüllen die Gleichung a=30…50p. Bei vorliegenden Bedingungen ergibt sich: a=38p, entsprechend ist diese Vorgabe erfüllt.

Tragfähigkeitsberechnung der Kette

Statische Zugkraft in der Kette

F=Pv

=2,2kW0,85ms

F=2,588kN

Dynamische Zugkraft in der Kette

Für Auswahl von f1 siehe Berechnung der korrigierten Leistung.

Fd=F∙f1

=F ∙1,0

Fd=2,588kN

Fliehkraftzug

Mit q … Längengewicht der Kette nach Tabelle 25.2, für Dreifachketten 08B ergibt sich q=2,0 kg/m

Ft=q∙v2

=2,0kgm∙(0,85ms)2

Ft=1,445N→vernachlässigbar klein

Gesamtzugkraft

Fg=Fd+Ft

=2588N+1,445N

Fg≈2590N

Statische Bruchsicherheit

Mit FB … Bruchraft der Kette nach Tabelle 25.2, für Dreifach-Rollenkette 08B: FB=47,5kN

SB=FBF≥7

=47,5kN2,588kN

SB≈18,3 ≥7→ausreichende Sicherheit

Dynamische Bruchsicherheit

SB=FBFg≥5

=47,5kN2,590kN

SB≈18,3≥5→ausreichende Sicherheit

Gelenkpressung

Mit A … gepresste Gelenkfläche nach Tabelle 25.2, A = 1,51cm2 für Dreifachkette 08B

pg=FgA

=2590N1,51cm2

pg≈1715,2Ncm2

Zulässige Gelenkpressung nach Tabelle 25.9

Wert gilt für v=0,8 m/s, i=1, X=100, Dreifach-Kette. Für die exakten Abmaße des Kettentriebs gelten leicht höhere Werte.

pzul≥2007,4Ncm2

Lebensdauernachweis

pzulpg=2007,41715,2=1,17

Für pzulpg=1,0 gilt Lh≈15000h, für pzulpg=1,2 gilt bereits Lh≈50000h. Da der berechnete Wert mit 1,17 näher an 1,2 liegt, ist davon auszugehen, dass die Lebensdauer die erforderliche Lebensdauer von 30000h des Gesamtsystems in jedem Fall überschreiten wird.

Option 2 - ohne Übersetzung mit 08B-Kette

Motor von NORD Getriebebau, 85 U/min, 247Nm

Kettengröße nach DIN 8187: 08B

Berechnung nach Decker Gleichungen 25.13 bis 25.26 [1]

Übersetzung

i=nanb=zbza

=85 1/min85 1/min=1

i=4545=1

z1=45, z2=45

Die Drehzahl wird nicht genau n=80 1/min an der Welle betragen, ist allerdings laut Anforderungsliste leicht variierbar. Abweichung: 6,25%

Auswahl der Dreifach-Kettenräder

Antriebskettenrad: z1=45 ; d1=188,6mm

Abtriebskettenrad: z2=45 ; d2=188,6mm

Korrigierte Leistung

Mit f1 … Betriebsfaktor zur Berücksichtigung ungleichförmigen Betriebes nach Tab. 25.4, gewählt: f1=1,0, da gleichförmig stoßfreier Lauf für treibende und angetriebene Maschine gegeben ist

Mit f2 … Zähnezahlfaktor, der die Auswirkungen der Zähnezahl z1 des Kleinrades berücksichtigt nach Tab. 25.7, gewählt: f2=0,39 da z1=45

PC=P ∙f1 ∙f2

=2,2kW ∙1,0 ∙0,39

PC= 0,858kW

Kettengeschwindigkeit

v=z1∙p ∙n1

=45∙12,7mm∙851min

v≈0,81ms

Gliederzahlfaktor

f3=z2-z12π2

f3=0

Gliederzahl

Mit a0 …vorläufig gewählter Achsabstand, gewählt: a0=500mm

X0=2a0p+z1+z22+f3∙pa0

=2500mm12,7mm+45+452+0∙12,7mm500mm

X0=123,74→X=124

Achsabstand

a=p∙(X-z2)

=12,7mm∙(124-452)

a=501,65mm≈502mm

Günstige Achsabstände erfüllen die Gleichung a=30…50p. Bei vorliegenden Bedingungen ergibt sich: a=39,5p, entsprechend ist diese Vorgabe erfüllt.

Tragfähigkeitsberechnung der Kette

Statische Zugkraft in der Kette

F=Pv

=2,2kW0,81ms

F=2,716kN

Dynamische Zugkraft in der Kette

Für Auswahl von f1 siehe Berechnung der korrigierten Leistung.

Fd=F∙f1

=F ∙1,0

Fd=2,716kN

Fliehkraftzug

Mit q … Längengewicht der Kette nach Tabelle 25.2, für Dreifachketten 10B ergibt sich q=2,8 kg/m

Ft=q∙v2

=2,0kgm∙(0,81ms)2

Ft=1,312N→vernachlässigbar klein

Gesamtzugkraft

Fg=Fd+Ft

=2716N+1,312N

Fg≈2717N

Statische Bruchsicherheit

Mit FB … Bruchraft der Kette nach Tabelle 25.2, für Dreifach-Rollenkette 08B: FB=47,5kN

SB=FBF≥7

=47,5kN2,716kN

SB≈18 ≥7→ausreichende Sicherheit

Dynamische Bruchsicherheit

SB=FBFg≥5

=47,5kN2,717kN

SB≈18≥5→ausreichende Sicherheit

Gelenkpressung

Mit A … gepresste Gelenkfläche nach Tabelle 25.2, A = 1,51cm2 für Dreifachkette 08B

pg=FgA

=2717N1,51cm2

pg≈1799,3Ncm2

Zulässige Gelenkpressung nach Tabelle 25.9

Wert gilt für v=0,8 m/s, i=1, X=100, Dreifach-Kette. Für die exakten Abmaße des Kettentriebs gelten leicht höhere Werte.

pzul≥2007,4Ncm2

Lebensdauernachweis

pzulpg=2007,41799,3=1,11

Für pzulpg=1,0 gilt Lh≈15000h, für pzulpg=1,2 gilt bereits Lh≈50000h. Genauere Angaben sind in der gewählten Literatur nicht auffindbar.

Option 3 - ohne Übersetzung mit 10B-Kette

Motor von NORD Getriebebau, 85 U/min, 247Nm

Kettengröße nach DIN 8187: 10B

Berechnung nach Decker Gleichungen 25.13 bis 25.26 [1]

Übersetzung

i=nanb=zbza

=85 1/min85 1/min=1

i=3535=1

z1=35, z2=35

Die Drehzahl wird nicht genau n=80 1/min an der Welle betragen, ist allerdings laut Anforderungsliste leicht variierbar. Abweichung: 6,25%

Auswahl der Dreifach-Kettenräder

Antriebskettenrad: z1=35 ; d1=184mm

Abtriebskettenrad: z2=35 ; d2=184mm

Korrigierte Leistung

Mit f1 … Betriebsfaktor zur Berücksichtigung ungleichförmigen Betriebes nach Tab. 25.4, gewählt: f1=1,0, da gleichförmig stoßfreier Lauf für treibende und angetriebene Maschine gegeben ist

Mit f2 … Zähnezahlfaktor, der die Auswirkungen der Zähnezahl z1 des Kleinrades berücksichtigt nach Tab. 25.7, gewählt: f2=0,52 da z1=35

PC=P ∙f1 ∙f2

=2,2kW ∙1,0 ∙0,52

PC= 1,144kW

Kettengeschwindigkeit

v=z1∙p ∙n1

=35∙15,875mm∙851min

v≈0,787ms

Gliederzahlfaktor

f3=z2-z12π2

f3=0

Gliederzahl

Mit a0 …vorläufig gewählter Achsabstand, gewählt: a0=500mm

X0=2a0p+z1+z22+f3∙pa0

=2500mm15,875mm+35+352+0∙15,875mm500mm

X0=97,99→X=98

Achsabstand

a=p∙(X-z2)

=15,875mm∙(98-352)

a=500,0625mm≈500mm

Günstige Achsabstände erfüllen die Gleichung a=30…50p. Bei vorliegenden Bedingungen ergibt sich: a=31,5p, entsprechend ist diese Vorgabe erfüllt.

Tragfähigkeitsberechnung der Kette

Statische Zugkraft in der Kette

F=Pv

=2,2kW0,787ms

F=2,795kN

Dynamische Zugkraft in der Kette

Für Auswahl von f1 siehe Berechnung der korrigierten Leistung.

Fd=F∙f1

=F ∙1,0

Fd=2,795kN

Fliehkraftzug

Mit q … Längengewicht der Kette nach Tabelle 25.2, für Dreifachketten 10B ergibt sich q=2,8 kg/m

Ft=q∙v2

=2,8kgm∙(0,787ms)2

Ft=1,734N→vernachlässigbar klein

Gesamtzugkraft

Fg=Fd+Ft

=2795N+1,734N

Fg≈2797N

Statische Bruchsicherheit

Mit FB … Bruchraft der Kette nach Tabelle 25.2, für Dreifach-Rollenkette 10B: FB=66,7kN

SB=FBF≥7

=66,7kN2,795kN

SB≈24 ≥7→ausreichende Sicherheit

Dynamische Bruchsicherheit

SB=FBFg≥5

=66,7kN2,797kN

SB≈24≥5→ausreichende Sicherheit

Gelenkpressung

Mit A … gepresste Gelenkfläche nach Tabelle 25.2, A = 2,02cm2 für Dreifachkette 10B

pg=FgA

=2797N2,02cm2

pg≈1384,6Ncm2

Zulässige Gelenkpressung nach Tabelle 25.9

Wert gilt für v=0,8 m/s, i=1, X=50, Dreifach-Kette. Für die exakten Abmaße des Kettentriebs gelten leicht höhere Werte.

pzul≥1713,6Ncm2

Lebensdauernachweis

pzulpg=1713,61384,6=1,24

Für pzulpg=1,0 gilt Lh≈15000h, für pzulpg=1,2 gilt bereits Lh≈50000h. Da der berechnete Wert mit 1,24 über 1,2 liegt, wird die geforderte Lebensdauer von 30000h sogar überschritten.

Wahl der Schmierung

Die angegebene Lebensdauer der Kette kann nur im Falle ausreichender Schmierung gewährleistet werden. In Frage kommen eine manuelle Schmierung mit Pinsel oder Ölkanne, Tröpfchenschmierung oder Tauchschmierung. Nach Decker, Diagramm 25.3, wird für Ketten des Typs 10 bei einer Kettengeschwindigkeit über 0,6 m/s eine Tropfschmierung empfohlen. Diese Vorrichtung ist ein Zukaufteil und wird ??? montiert.

Zukaufteil und wird ??? montiert.

Vergleich der drei Optionen

Die Abtriebskettenräder mit ihren Zähnezahlen mussten aufgrund ihres Durchmessers von ca. 184mm laut Anforderungsliste gewählt werden. Ist dieser Durchmesser einbautechnisch bedingt, ist die Wahl von Option 3 (ohne Übersetzung und mit 10B-Kette) unumgänglich. Andererseits ist die relativ grobe 10B-Kette überdimensioniert und deshalb rein kräftetechnisch nicht notwendig.  Spielt die Drehzahlabwichung um 6,25% vom gewünschten Wert 80 1/min keine Rolle, so kann Option 2 (ohne Übersetzung mit 08B-Kette) angewendet werden. Ein Vorteil ist auch, dass durch zwei gleiche Kettenräder eine Zukaufteilvariante weniger bestellt werden muss. Aus Montagegründen ist dies zu befürworten. Option 1 mit Übersetzung verkompliziert den Einkauf nur unnötig, sie wäre lediglich im Falle eines signifikanten Preisunterschiedes zwischen den beiden Motoren erwägenswert.

Für die Konstruktion des Bandförderers wird wegen den oben ausgeführten Überlegungen Option 2 gewählt.

Wahl der Schmierung

Die angegebene Lebensdauer der Kette kann nur im Falle ausreichender Schmierung gewährleistet werden. Ausfälle der Kette würden lange Stillstandszeiten verursachen, die mit erheblichem Kostenaufwand verbunden wären. In Frage kommen eine manuelle Schmierung mit Pinsel oder Ölkanne, Tröpfchenschmierung oder Tauchschmierung. Nach Decker [3], Diagramm 25.3, wird für Ketten des Typs 08 bei einer Kettengeschwindigkeit über 0,6 m/s eine Tropfschmierung empfohlen. Der Tropföler ist ein Zukaufteil, das dem Kunden empfohlen wird (siehe Datenblatt im Anhang). Da dieser jedoch mit weiterem Kostenaufwand verbunden ist, kann andernfalls auch mit Pinsel und Ölkanne geschmiert werden.

Zukaufteil und wird ??? montiert.

## Auslegung der Keilwellenverbindung zwischen Welle und Kettenrad

Die Keilwelle wird nach Decker [2], Formel 12.3, berechnet.

p…Flankenpressung

Fu…Umfangskraft an der Welle

T…Torsionsmoment

i…Anzahl der Keile am Umfang

h…Keilhöhe

lT…Traglänge der Verbindung

k…Tragfaktor

Gewählt: DIN ISO 14, mittlere Reihe, 6x28x34, Innenzentrierung, Traglänge 25mm

Flankenpressung

p=Fuh ∙lT ∙i ∙k Decker, Formel 12.3

Mit Fu=T0,25 (d1+d2)=240Nm0,25 (28mm+34mm)=15,48kN

Mit h=0,5 d1-d2=0,534mm-28mm=3mm

p=15,48kN3mm ∙25mm ∙6 ∙0,75

p≈45,9Nmm2

Bei einseitigen starken Stößen und Stahl als Wellenwerkstoff (nach Decker Tab. 12.1):

pzul=0,6p0=0,6 ∙150Nmm2=90Nmm2

S=pzulp≈2

Das Dreifach-Kettenrad ist 34,9mm breit, das heißt, seine Traglänge ist größer als 25mm und die Sicherheit somit auch noch höher.

Iteratives Vorgehen:

Mit dieser Keilwelle ist die Kerbspannung zu hoch, die Welle würde der Dauerbelastung an der Kerbstelle nicht standhalten (siehe Abschnitt 2.3). Es wird ein größerer Nenndurchmesser benötigt, der Außendurchmesser der Keilwelle darf allerdings nicht über 39mm ansteigen, damit die Kugellager noch aufgepresst werden können. Neue Wahl:

DIN ISO 14, leichte Reihe, 8x32x36, Innenzentrierung, Traglänge 25mm

Flankenpressung

p=Fuh ∙lT ∙i ∙k Decker, Formel 12.3

Mit Fu=T0,25 (d1+d2)=240Nm0,25 (32mm+36mm)=14,12kN

Mit h=0,5 d1-d2=0,536mm-32mm=2mm

p=14,12kN2mm ∙25mm ∙8 ∙0,75

p≈47,07Nmm2

Bei einseitigen starken Stößen und Stahl als Wellenwerkstoff (nach Decker Tab. 12.1):

pzul=0,6p0=0,6 ∙150Nmm2=90Nmm2

S=pzulp=9047,07≈1,9

Das Dreifach-Kettenrad ist 34,9mm breit, das heißt, seine Traglänge ist größer als 25mm und die Sicherheit somit auch noch höher.

## Axiale Fixierung des Kettenrades

Die axiale Fixierung des Kettenrades erfolgt mit einer Sicherungsmutter. Sicherungsmuttern sind im Gewinde polygonförmig, sodass beim Anziehen plastische Verformung auftritt und die Mutter somit vor Verlieren gesichert ist. Die Sicherungsmutter ist ein Einwegteil, kann also bei einer Demontage nicht wiederverwendet werden. Da es sich jedoch um ein Standardteil handelt, stellt dies kein Problem dar. Die Alternative wäre eine Kronenmutter. Der Nachteil dieser ist jedoch, dass die zur Fixierung notwendige Querbohrung exakt so ausgerichtet sein muss, dass die optimale Klemmwirkung erreicht wird und die Mutter dann auch in dieser Position bleibt. Aufgrund dieser Flexibilität fiel die Wahl auf die Sicherungsmuttern.

Der Werkstoff 42CrMo4 mit einer Streckgrenze von Re=650N/mm^2 entspricht in etwa einer Schraube mit der Festigkeitsklasse 8.8, die nach [1] eine Streckgrenze von 640N/mm^2 besitzt. Somit kann das Gewinde am Wellenende mit einer 8.8-Schraube verglichen werden. Ebenfalls nach [1] sind für 8.8-Schrauben Muttern der Festigkeitsklassen 8 bis 12 zulässig. Aus Kostengründen und weil die Mutter keine Klemmwirkung, sondern nur eine Fixierungswirkung hat, wird eine Mutter der Festigkeitsklasse 8 gewählt.

Das Anzugsmoment ergibt sich aus folgenden Überlegungen: Nach Decker [3] Tab. 10.8 mit einem Reibwert von 0,16 ist das Anziehmoment MAzul=800Nm. Dadurch kommt eine hohe Belastung auf die Distanzhülse. Die Belastungsfälle sind Knicken und Flächenpressung. Knicken kann aufgrund der Versteifung durch die innenliegende Welle ausgeschlossen werden. Für die Flächenpressung auf die Distanzhülse ergibt sich:

p=FA=FMzulA=161000Nπ4452-402mm2=482,3Nmm2

pzul=900Nmm2 nach Decker 3 Tab. 10.12 für 42CrMo4

Die Sicherheit beträgt somit 1,9, was zulässig ist.

# Alternative Bauform mit gedrehtem Antrieb

Es soll eine alternative Bauform mit um 90° gedrehtem Antrieb angeboten werden. Der Motor befände sich damit unterhalb des Bands. Daraus ergeben sich geänderte Lagerkräfte, die eventuell eine Änderung in der Lagerauswahl erfordern. Außerdem muss gewährleistet sein, dass der Motor unter dem Band Platz findet. Der Aufbau kann folgendermaßen visualisiert werden:

## Berechnung der Lagerkräfte

Die Lagerkräfte in der X-Z-Ebene bleiben identisch zur Version mit Antrieb in die andere Richtung (vgl. Abschnitt 4.1 Berechnung der Lagerkräfte).

FBz ≈ -2231,0N

FAz ≈340,4N

In der X-Y-Ebene wird die Richtung der Kettenkraft invertiert, die restlichen Kräfte behalten ihre Richtung bei.

Moment um Lager A im Uhrzeigersinn:

FZUG1∙65mm+ FZUG2 ∙225mm-FBy∙290mm+FKy∙355mm=0

2500N∙65mm+ 2500N ∙225mm- FBy ∙290mm+1844,6N∙355mm=0

FBy ≈4759,1N

Kräftegleichgewicht nach unten:

-FAy -FBy +FKy +FZUG1+FZUG2 =0

-FAy -3896,0N+1844,6N+2500N+2500N=0

FAy ≈2086,6N

Zusammenfassung der Lagerkräfte:

FA= FAy 2+FAz 2=2086,6N2+340,4N2

FA≈2114,2N

FB= FBy 2+FBz 2=4759,1N2+-2331,0N2

FB≈5298,4N

## Änderungen bzgl. der Lagerauswahl

Die Lagerlebensdauern mit den für die erste Bauform gewählten Lagern werden mit den neuen Lagerkräften überprüft:

LA,10h,  gedreht,6008=L10n=CPAp∙106n=17kN2114,2N3∙10680∙601h

LA,10h,gedreht,6008≈108309h

LB,10h,gedreht,6008=L10n=CPBp∙106n=17kN5298,4N3∙10680∙601h

LB,10h,gedreht,6008≈6881h

Am Lager B würde die geforderte Lebensdauer von 30000h deutlich unterschritten werden. Das Lager mit der nächstgrößeren dynamischen Tragzahl Cdyn wird gewählt, der Innendurchmesser d=40mm wird beibehalten. Nach Decker Tab 18.3 ist dies das Rillenkugellager nach DIN 625 6208 mit Cdyn=29kN. Es ist geringfügig breiter (B=18mm statt B=15mm) und hat einen größeren Außendurchmesser (D=80mm statt D=68mm). Damit würden konstruktive Änderungen am Lagergehäuse und an der Welle nötig, auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden soll.

Die neuen Lebensdauern der Lager betragen:

LA,10h,  gedreht,6208=L10n=CPAp∙106n=29kN2114,2N3∙10680∙601h

LA,10h,gedreht,6208≈537668h

LB,10h,gedreht,6208=L10n=CPBp∙106n=29kN5298,4N3∙10680∙601h

LB,10h,gedreht,6208≈34160h

# Montage- und Demontageanleitung

# Visualisierung

## Gesamtansicht

Die Antriebstrommel wurde mithilfe eines CAD- Systems wie folgt visualisiert:

## Explosionsansicht

# Literaturverzeichnis

[1]	Gomeringer, Roland u. a.: Tabellenbuch Metall, 47. Auflage, Haan-Gruiten 2017

[2]	Decker, Karl-Heinz: Decker Maschinenelemente: Funktion, Gestaltung und Berechnung, 20. Auflage, München 2018

[3] 	Decker, Karl-Heinz: Tabellen und Diagramme, 19. Auflage, München, 2014

[4] 	Decker, Karl-Heinz: Formeln, 7. Auflage, München, 2014